ПО 1401К-01М

Уcтановка ПО PM1401DPS.

- Разархивировать файл 1401K01M.zip в отдельную директорию.

- Проверить установлен ли драйвер USBXpress на ПК.

Если нет, установить из директории USBEXpress, запустив программу USBXpressInstaller.exe.

- Подключить устройство к ПК.

- Запустить программу PM1401DPS.

Структура директории ПО PM1401DPS.

Работа с программой PM1401DPS.

- Старт программы.

При старте приложения пользователь увидит окно, как на рисунке вверху.

После чтения параметров, обновятся значения полей, рисунок внизу.

В поле “SN” прописывается считанный серийный номер.

В разделе “Текущее время” в поле “Прибор” текущее время из прибора, в поле “ПК” текущее время, установленное на компьютере.

Кнопка “Синхронизировать” позволяет обновить текущее время в приборе. Синхронизовать со временем, установленным на компьютере

В разделе “Количество сигм” в полях “Нейтронный канал” и “Гамма канал” показаны значения величин, сохраненных в приборе. Их можно редактировать и пере сохранять в приборе по нажатию соответствующих кнопок “Нейтронный канал” и “Гамма канал”.

В поле “Порог МЭД, Зв/ч” показано значения величины порога МЭД, установленного в приборе. Ее можно редактировать и пере сохранять в приборе по нажатию кнопки “ Порог МЭД, Зв/ч.

В поле “Интервал записи истории, мин” показано значения величины интервала времени между записями в журнале, установленного в приборе. Ее можно редактировать и пере сохранять в приборе по нажатию кнопки “Интервал записи истории, мин”.

В таблицу заносятся данные из истории прибора. В поле “Считанные страницы” пишется номер считанного блока из прибора при считывании истории.

В поле “Дата поверки” заносится дата поверки для отражения в отчете по истории измерений данного прибора.

- Меню.

Пункты меню “Файл”:

“Сохранить историю” – сохраняет данные из таблицы в файл формата CSV. Впоследствии возможно чтение такого файла с помощью программы MS Excel.

“Сохранить отчет” – сохраняет данные из таблицы, серийный номер и дату поверку в виде pdf файла. В дальнейшем файл возможно распечатать на принтере из программы Adobe Reader.

“Выход” – разрывает связь с прибором, если она была установлена и заканчивает выполнение программы.

Пункты меню “Прибор”:

“Читать параметры” – устанавливает соединение с прибором, считывает данные. В случае успеха в поле “SN” появляется серийный номер прибора.

“Читать историю” – устанавливает соединение с прибором, считывает историю измерений из прибора и результат показывается в таблице. Во время считывания обновляется поле “Считанные страницы”, позволяющее следить за текущим состоянием процесса считывания. История появляется в таблице только после считывания всех данных.

Пункты меню “Помощь”

“О программе” отображается данный документ в pdf формате.

- Результат чтения истории измерений из прибора.